[image: image1.png].,
£




СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт программы……………………………………………………………………………...3

62. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


93. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


91.1
Территория


91.2
Климат


91.3
Анализ численности населения


101.1
Анализ экономической ситуации


114. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


114.1. Система электроснабжения


174.2. Система теплоснабжения


194.3. Система газоснабжения


224.4. Система водоснабжения


315. ПЛАН РАЗВИТИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


315.1. Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий


325.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы


336. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


367. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


388. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


409. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ


409.1. Ответственные за реализацию Программы


409.2. План-график работ по реализации Программы


409.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы


419.4. Порядок корректировки Программы




1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края на 2025 - 2035 годы (далее - Программа).
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Цели программы
	1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения;

2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.

2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км;

· снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, до менее 0,1 км;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, до уровня менее 0,2 км;

· достигнуть обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 50%.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км;

· сохранить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,1 км;

· сохранить обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения:

· снижение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить износ водопроводных сетей до менее 30%;
· достигнуть обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Старомышастовского сельского поселения:

· сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2035 год. 

Этапы осуществления Программы: 

- первый этап – с 2025 года по 2030 год; 

- второй этап – с 2031 года по 2035 год. 

	Объемы требуемых капитальных вложений
	система элекроснабжения – 52 000,00 тыс.руб;
система теплоснабжения – нет сведений;

система газоснабжения – нет сведений.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

- Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

- Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения. 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Старомышастовского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия: 
1. Представительный орган - Старомышастовское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края осуществляет рассмотрение и утверждение Программы. 
Старомышастовское сельское поселение имеет право: 
· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Старомышастовского сельского поселения необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
· разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения; 
· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
2. Глава Старомышастовского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации. 
Глава Старомышастовского сельского поселения имеет право:

· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Старомышастовского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

· выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Старомышастовского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Старомышастовского сельского поселения:
· выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения
· организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения
· организует реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения разрабатывается на период с 2025 по 2035 годы. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения:
1 этап – 2025 - 2030 годы;
2  этап – 2031 - 2035 годы. 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Территория
Старомышастовское сельское поселение – муниципальное образование в Динском районе Краснодарского края. Муниципальное образование Старомышастовское сельское поселение является одним из десяти сельских поселений, входящих в состав Динского района. 

Старомышастовское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Динской район и граничит: 

-
на севере - с Тимашевским районом; 

-
на северо-востоке - с Кореновским районом; 

-
на востоке - с Пластуновским и Красносельским сельским поселениями; 

-
на юге - с Новотитаровским сельским поселением; 

-
на западе - с Нововеличковским сельским поселением. 

В состав поселения входит 4 населенных пункта: станица Старомышастовская, хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый. 

Административным центром Старомышастовского сельского поселения является станица Старомышастовская. Станица представляет собой компактный населенный пункт, расположенный в центральной части поселения на берегу реки Кочеты (приток Кирпили), в степной зоне, в 32 км на северо-восток от краевого центра г. Краснодар и в 19 км северо-западнее районного центра – станицы Динская. 

Территорию Старомышастовского сельского поселения с севера на юг пересекает железная дорога «Краснодар-Тимашевск», за железной дорогой, параллельно ей, проходит автодорога «Краснодар-Ейск», от которой через железнодорожный переезд к станице Старомышастовской и дальше к восточной границе, через х. Новый, отходит автодорога «Динская-Старомышастовская». 

Площадь поселения составляет 182,02 км2.
1.2 Климат

Климат Динского района — континентальный и средиземноморский. Для него характерны короткие тёплые зимы и жаркое продолжительное лето с достаточным количеством дождей. 

Среднегодовая температура: в январе — от -4 до +2,4 °C, в июле — от 18,7 до 28,3 °C. 

Существенное влияние на климат оказывает близость Чёрного и Азовского морей. 

1.3 Анализ численности населения
Общая численность населения, проживающего на территории Старомышастовского сельского поселения, на 01.01.2025 г. составляет 11,383 тыс. чел.
Перечень населенных пунктов Старомышастовского сельского поселения Динского района на 01.01.2025

	№ п/п
	Населенный пункт
	Население, чел

	1
	станица Старомышатовская
	11250

	2
	хутор Восточный
	36

	3
	хутор Горлачивка
	45

	4
	хутор Новый
	52

	
	ИТОГО
	11383


1.4  Анализ экономической ситуации
Ведущими отраслями экономики сельского поселения являются: сельскохозяйственное производство.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей
Предприятием, осуществляющим деятельность по электроснабжению, является ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (ПАО "Кубаньэнерго" КЭС), предметом деятельности которого являются:
· снабжение электрической энергией потребителей;

· передача и распределение электрической энергии;

· обеспечение работоспособности электрических сетей.


Источником электроснабжения Старомышастовского сельского поселения является ПС-35/10кВ «Старомышастовская» мощность 8,0 МВА, расположенная в ст. Старомышастовская, ул. Вокзальная, 1.


От подстанции электроэнергия распределяется по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ (фидеров) – 86,38 км. 


Низковольтное напряжение распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 108 штук суммарной мощностью 20961 кВА. 


Объекты и линии электропередач на территории сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. 
На момент разработки программы централизованным электроснабжением обеспечено 100% жителей Старомышастовского сельского поселения. 

Таблица 4.1

Характеристика трансформаторных подстанций

	№п/п
	Диспетчерское наименование питающего фидера ВЛ-10 кВ
	Наименование ТП
	Место расположения ТП
	Прим.

	
	
	Диспетчерский номер ТП
	Тип ТП
	Мощность трансформатора, кВа
	
	

	1
	СТМ – 2
	421
	КТП
	25
	ул. Казачья
	

	2
	СТМ – 2
	441
	КТП
	250
	ул. Кирова-ул. Выгонная
	

	3
	СТМ – 2
	445
	КТП
	160
	ул. Кирова-ул. Горького
	

	4
	СТМ – 2
	446
	КТП
	160
	ул. К. Маркса-ул. Ленина
	

	5
	СТМ – 2
	447
	КТПП
	400
	ул. Ленина-ул. Красная
	

	6
	СТМ – 2
	448
	КТП
	250
	ул. Орджоникидзе-ул. Советская
	

	7
	СТМ – 2
	454
	КТП
	100
	ул. Чкалова-ул. Красная
	

	8
	СТМ – 2
	461
	ЗТПП
	без тр-ра
	ст-ца Старомышастовская
	без тр-ра

	9
	СТМ – 2
	462
	КТП
	100
	ст-ца Старомышастовская
	

	10
	СТМ – 2
	463
	КТП
	50
	ст-ца Старомышастовская
	

	11
	СТМ – 2
	465
	КТПП
	30
	ст-ца Старомышастовская
	

	12
	СТМ – 2
	466
	КТПП
	250
	х. Восточный
	

	13
	СТМ – 2
	470
	КТП
	25
	ст-ца Старомышастовская
	

	14
	СТМ – 2
	855п
	КТП
	63
	х. Восточный
	

	15
	СТМ – 2
	858п
	КТП
	160
	ул. Ленина 127
	

	16
	СТМ – 2
	926
	КТПП
	320
	ул. Горького
	

	17
	СТМ – 2
	1320п
	КТП
	250
	ул. Кирова
	

	Всего по СТМ – 2
	2593
	

	18
	СТМ – 3
	405
	КТП
	100
	ул. Чапаева-пер. Красный
	

	19
	СТМ – 3
	421
	КТП
	25
	ул. Казачья
	

	20
	СТМ – 3
	427
	КТПП
	400
	ст-ца Старомышастовская
	

	21
	СТМ – 3
	428
	КТП
	100
	ул. Чапаева
	

	22
	СТМ – 3
	429
	КТП
	160
	ул. Ленина
	

	23
	СТМ – 3
	430
	КТП
	100
	ул. Пушкина, ул. Садовая
	

	24
	СТМ – 3
	431
	КТПП
	250
	ул. Энгельса-ул. Шевченко
	

	25
	СТМ – 3
	432п
	КТП
	630
	ул. Крупской-ул. Шевченко
	

	26
	СТМ – 3
	433
	ЗТПП
	250
	ул. К. Маркса, ул. Советская
	

	27
	СТМ – 3
	435
	КТПП
	250
	ул. Кржижановского-ул. к. Маркса
	

	28
	СТМ – 3
	436
	КТП
	250
	ул. Кржижановского
	

	29
	СТМ – 3
	437
	КТП
	160
	ул. Фрунзе-ул. Красная
	

	30
	СТМ – 3
	438
	КТП
	400
	ул. Красная-ул. Шпак
	

	31
	СТМ – 3
	439
	КТП
	250
	ул. Советская-ул. Кооперативная
	

	32
	СТМ – 3
	440
	КТП
	160
	ул. Пушкина-ул. К. Маркса
	

	33
	СТМ – 3
	498
	КТП
	250
	ул. Шевченко, ул. К. Маркса
	

	34
	СТМ – 3
	933
	КТП
	100
	ул. Шевченко-ул. Мичурина
	

	35
	СТМ – 3
	934
	КТП
	160
	ул. Крупской-ул. Шевченко
	

	Всего по СТМ – 3
	3995
	

	36
	СТМ – 4
	404
	КТП
	63
	ст-ца Старомышастовская
	

	37
	СТМ – 4
	442
	КТП
	160
	ул. Чкалова-ул. Мичурина
	

	38
	СТМ – 4
	443
	КТП
	160
	ул. Краснознаменская
	

	39
	СТМ – 4
	444
	КТП
	160
	ул. Мичурина-Куйбышева
	

	40
	СТМ – 4
	452
	КТПП
	250
	ст-ца Старомышастовская
	

	41
	СТМ – 4
	453
	КТП
	160
	ул. Пролетарская-Куйбышева
	

	42
	СТМ – 4
	455
	ЗТПП
	30
	ст-ца Старомышастовская
	

	43
	СТМ – 4
	456
	КТП
	180
	ст-ца Старомышастовская
	

	44
	СТМ – 4
	459
	КТП
	100
	ул. Степная-ул. Чкалова
	

	45
	СТМ – 4
	460
	КТП
	100
	х. Горлачивка
	

	46
	СТМ – 4
	477
	КТП
	100
	ул. Садовая-ул. Чкалова
	

	47
	СТМ – 4
	489п
	ЗТПП
	250
	ст-ца Старомышастовская
	

	48
	СТМ – 4
	823п
	КТП
	63
	ст-ца Старомышастовская
	

	49
	СТМ – 4
	856п
	КТП
	25
	ул. Краснознаменская
	

	50
	СТМ – 4
	870п
	КТП
	25
	ул. Краснознаменская
	

	51
	СТМ – 4
	923
	КТП
	100
	ул. Орджоникидзе-Куйбышева
	

	52
	СТМ – 4
	930
	ЗТПП
	2х400
	ст-ца Старомышастовская
	

	53
	СТМ – 4
	1145п
	КТП
	63
	ст-ца Старомышастовская, ул. Ленина 1/1а
	

	54
	СТМ – 4
	1243п
	КТП
	30
	ст-ца Старомышастовская
	

	55
	СТМ – 4
	1244п
	КТП
	25
	ст-ца Старомышастовская
	

	56
	СТМ – 4
	1264п
	КТП
	400
	ст-ца Старомышастовская
	

	57
	СТМ – 4
	1318п
	КТП
	630
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	Всего по СТМ – 4
	3874
	

	58
	СТМ – 6
	451
	КТП
	63
	ст-ца Старомышастовская
	

	59
	СТМ – 6
	468п
	ЗТП
	2х630
	ул. Вокзальная
	

	60
	СТМ – 6
	469
	КТПП
	100
	ст-ца Старомышастовская
	

	61
	СТМ – 6
	1329п
	КТП
	250
	ст-ца Старомышастовская, ул. Вокзальная 3б
	

	Всего по СТМ – 6
	1673
	

	62
	СТМ – 7
	402
	КТП
	250
	ул. Орджоникидзе-ул. Октябрьская
	

	63
	СТМ – 7
	403
	КТП
	
	ул. Сады Южные
	

	64
	СТМ – 7
	423
	КТП
	100
	ул. Сады Южные
	

	65
	СТМ – 7
	424
	КТПП
	63
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	66
	СТМ – 7
	425
	КТПП
	160
	Бригада №5
	

	67
	СТМ – 7
	426п
	КТП
	160
	ст-ца Старомышастовская
	

	68
	СТМ – 7
	434
	КТП
	250
	ул. Красная
	

	69
	СТМ – 7
	449
	КТП
	100
	ул. Первомайская-ул. Пушкина
	

	70
	СТМ – 7
	458
	КТП
	100
	ул. Энгельса-ул. Новая жизнь
	

	71
	СТМ – 7
	471
	КТП
	400
	
	

	72
	СТМ – 7
	473
	КТП
	60
	ст-ца Старомышастовская
	

	73
	СТМ – 7
	474
	КТП
	100
	ул. Сады Южные
	

	74
	СТМ – 7
	494
	КТП
	160
	ул. Горького-ул. Новая жизнь
	

	75
	СТМ – 7
	940
	КТП
	63
	ул. Мичурина-ул. Новая жизнь
	

	Всего по СТМ – 7
	1966
	

	76
	СТМ – 9
	411
	КТП
	100
	ст-ца Старомышастовская
	

	77
	СТМ – 9
	412п
	КТП
	25
	х. Новый
	

	78
	СТМ – 9
	413
	КТП
	30
	ст-ца Старомышастовская
	

	79
	СТМ – 9
	414
	КТП
	250
	ул. Энгельса-ул. Фрунзе
	

	80
	СТМ – 9
	415
	КТП
	320
	ст-ца Старомышастовская
	

	81
	СТМ – 9
	416
	КТП
	100
	ул. Южная-ул. Заречная
	


	82
	СТМ – 9
	417
	КТП
	100
	ст-ца Старомышастовская
	

	83
	СТМ – 9
	418
	КТП
	160
	ул. Фурманова-ул. Крупской
	

	84
	СТМ – 9
	419п
	КТП
	160
	ст-ца Старомышастовская
	

	85
	СТМ – 9
	420
	ЗТП
	200
	ст-ца Старомышастовская
	

	86
	СТМ – 9
	422
	КТП
	250
	ул. Фрунзе ст-ца Старомышастовская
	

	87
	СТМ – 9
	450
	КТП
	100
	ул. Южная
	

	88
	СТМ – 9
	457
	КТП
	60
	х. Новый
	

	89
	СТМ – 9
	464
	КТП
	50
	ст-ца Старомышастовская
	

	90
	СТМ – 9
	848п
	КТП
	25
	ст-ца Старомышастовская, поле
	

	91
	СТМ – 9
	842п
	КТП
	25
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	92
	СТМ – 9
	921
	КТПП
	250
	МТФ-2
	

	93
	СТМ – 9
	922п
	КТПП
	100
	у МТФ-2
	

	94
	СТМ – 9
	1293п
	КТП
	25
	ст-ца Старомышастовская
	

	Всего по СТМ – 9
	2330
	

	95
	СТМ – 11
	400п
	КТП
	250
	На территории ОАО СТМ
	

	96
	СТМ – 11
	406
	КТПП
	400
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	97
	СТМ – 11
	407
	КТПП
	100
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	98
	СТМ – 11
	408
	КТП
	30
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	99
	СТМ – 11
	410
	КТПП
	100
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	100
	СТМ – 11
	475
	КТПП
	30
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	101
	СТМ – 11
	821п
	КТП
	30
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	102
	СТМ – 11
	833п
	КТП
	30
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	103
	СТМ – 11
	953п
	КТП
	2х1000
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	104
	СТМ – 11
	954п
	КТП
	40
	за пределами ст-цы Старомышастовской
	

	Всего по СТМ – 11
	3010
	

	105
	СТМ – 13
	401п
	КТП
	320
	ул. Вокзальная
	

	106
	СТМ – 13
	467п
	КТП
	400
	ст-ца Старомышастовская
	

	107
	СТМ – 13
	956п
	КТП
	400
	ст-ца Старомышастовская
	

	108
	СТМ – 13
	973п
	КТП
	400
	ст-ца Старомышастовская
	

	Всего по СТМ – 13
	3010
	

	ИТОГО:
	20961
	


40% оборудования трансформаторных подстанций находится в эксплуатации больше установленного производителем срока службы (25 лет).

Передача электрической энергии от ПС-35/10 кВ «Старомышастовская» до КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территории сельского поселения осуществляется по линиям электропередач 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Общая протяженность линий электропередач ВЛ-10 кВ составляет 86,38 км. Перечень ВЛ-10 кВ (фидеров) Старомышастовского сельского поселения представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

	№ п/п
	Диспетчерское наименование
	Протяженность фидера, км
	Количество присоединенных ТП
	Основные потребители
	Марка провода

	1
	СТМ – 2
	12,95
	17
	Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ГППЗ «КАВКАЗ», ЧС ст. Старомышастовской
	А, АС

	2
	СТМ – 3
	9,02
	18
	Агрофирма «ЛУЧ», котельная, школы, ЧС ст. Старомышастовской
	А, АС, СИП-3

	3
	СТМ – 4
	12,01
	22
	майонезный цех, Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ЧС ст. Старомышастовской
	А, АС

	4
	СТМ – 6
	2,39
	4
	ОАО «СТАРПЛАСТ»
	А, АС

	5
	СТМ – 7
	18,6
	14
	Агрофирма «ЛУЧ», ГППЗ «КАВКАЗ», ЧС ст. Старомышастовской
	А, АС, СИП-3

	6
	СТМ – 9
	17,55
	19
	Агрофирмы «ЛУЧ», «ВЕТА», ЧС ст. Старомышастовской, завод стройматериалов
	А, АС, СИП-3

	7
	СТМ – 11
	13,28
	10
	АО «Старомышастовское», насосная станция №24, Крестьянские хозяйства
	А, АС

	8
	СТМ – 13
	0,58
	4
	ОАО «ХОТОС»
	А, АС

	ВСЕГО
	86,38
	108
	


В настоящее время, приборами учета электрической энергии оборудованы 100 % потребителей.
Балансы мощности и ресурса

Дефицита мощностей по оценке специалистов на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Нет сведений об объемах поставляемой электроэнергии за 2024 год.
Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений, износу сетей по состоянию за 2024 год (единиц на 1км сетей) отсутствуют. 
4.1.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения
Действующие тарифы в сфере электроснабжения установлены Приказом от 25 ноября 2024 г. N 24/2024-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, республике Адыгея и федеральной территории «Сириус».
Таблица 4.3

Тарифы на услуги по электроснабжению на 2025 год
	Тарифы, руб./кВт*ч (с НДС)

	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	Одноставочный тариф

	4,57
	5,15

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

	дневная зона

	5,13
	5,78

	ночная зона

	2,76
	3,11


4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения
Сложившаяся в настоящее время в Краснодарском крае ситуация в топливно- энергетическом комплексе показывает, что угроза надежному энергообеспечению в крае имеет место. Она вызвана рядом причин, влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно воздействующих на развитие экономики.

 В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования. 

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности. 

В соответствии с выполненным анализом состояния систем электроснабжения Старомышастовского сельского поселения проблемы в электроснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями. 

1. Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования энергетических источников и энергетических сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса. 

Здесь важными вопросами для решения являются: 

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем энергоснабжения до нормативных значений; 

- формирование инвестиционной программы модернизации системы энергоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ);

3. Недостаточная надежность электроснабжения ряда многоквартирных домов - радиальное подключение по одной  ВЛ-0,4кВ;

4. Не соблюдение охранной зоны линий электропередач и головных объектов электросетевого хозяйства, высадка деревьев в охранных зонах. 


Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). Введение таких правил на охранные зоны обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.


На текущий момент техническое состояние линейных и головных объектов системы электроснабжения Старомышастовского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. 

5. Не менее значительной проблемой электрических сетей является их низкий уровень безопасности. Почти все потребляющие электроэнергию приборы подсоединены к сети без заземления. Для квартир обычной является двухпроводная проводка, в то время как во всех развитых западных странах используется трехпроводная проводка с обязательным заземляющим проводом и практически всё выпускаемое электрооборудование оборудуется вилками с тремя проводами. 

6. В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития сельского поселения.
4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения      
Таблица 4.4

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	1.
	ПС 35/10 «Старомышастовская»
	ст. Старомышастовская
	увеличение мощности
	2025
	-
	16 МВА

	2.
	трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
	ст. Старомышастовская
	строительство
	2030
	-
	10 новых ТП общей мощностью 6490 кВт

	3
	трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
	ст. Старомышастовская
	реконструкция
	2032
	-
	увеличение общей мощности двух ТП с 210 до 650 кВт

	4
	Дефектные опоры
	шт.
	замена
	2032
	-
	н/д


4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей. 

На территории Старомышастовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям - муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье». 

В эксплуатационную зону действия МУП «Родное подворье» входит один источник тепловой энергии – котельная № 43 ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56В. Котельная отапливает жилой фонд, детский сад, школу и административные здания. 

Тепловые сети от котельной имеют двухтрубное исполнение. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 885 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб колеблются от 57 до 159 мм. Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тепловые сети проложены подземно (641 м) и воздушная прокладка (244 м).

Таблица 4.5
Источники теплоснабжения (котельные)
	Наименование котельной
	Марки котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Топливо

	Котельная №43 ст. Старомышастовская ул. Советская 56В
	Универсал-5 

2 шт.
Универсал-6 

1 шт. 
	1987
	0,678
	0,5426
	темное печное топливо жидкое


Таблица 4.6
Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива за 2024 год

	N п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	ст. Старомышастовская ул. Советская 56В котельная №43
	775,6201
	31,0248
	744,5953
	Темное печное топливо жидкое
	151,840


Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.7.
Таблица 4.7
	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	Теплоснабжение
	н/д
	-
	н/д


Надежность работы систем теплоснабжения
По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов, работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.). В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.
Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.
Качество поставляемого ресурса
Основной поставщик тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения Старомышастовского сельского поселения - МУП «Родное подворье». 
Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по утверждённому температурному графику на 2024-2025 гг. для котельной № 43 – 95/70 °С. Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей.
4.2.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения
Тарифы установлены приказом от 09.12.2024 № 211/2024-т «О внесении изменений в приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 06.12.2023 № 115/2023-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию»
Таблица 4.8
Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал
	на тепловую энергию

	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	прочие 
(без НДС), руб./Гкал
	население (с НДС), руб./Гкал                                  
	прочие 
(без НДС), руб./Гкал
	население (с НДС), руб./Гкал                                  

	13 047,10
	5 842,86
	15 265,17
	6 836,15


4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения
На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока программы развития сельского поселения. 

Проблемами являются: 

· неудовлетворительное состояние котлоагрегатов на котельных;

· моральный износ насосов, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам;

· высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии;

· отсутствие резервного водоснабжения;

· отсутствие резервного топливоснабжения;

· высокая доля тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

· низкое качество теплоизоляции сетей. 

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
Таблица 4.9 

Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Срок реализации

	1.1
	Перевод котельной № 43 на природный газ
	в настоящее время ведутся работы по проектированию
	будет определен после завершения работ по проектированию

	1.2
	Ремонт тепловых сетей
	н/д
	2025-2036


4.3. Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения
Газораспределительная система Краснодарского края представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории края.

         Транспортировка и подача природного газа в Краснодарском крае осуществляется через 219 газораспределительных станций (далее - ГРС) по многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

         ООО "Газпром трансгаз Краснодар" на территории Краснодарского края эксплуатирует:

               - 4,7 тыс. км магистральных газопроводов;

               - 219 ГРС;

               - 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

        На магистральных газопроводах установлено 6 компрессорных станций.

        Природный газ является основным видом топлива для населения Краснодарского края, его объем в топливном балансе края составляет 40%. Все основные энергоисточники Краснодарского края переведены на природный газ - самый экологически чистый вид топлива. Ежегодно обеспечиваются поставки природного газа потребителям Краснодарского края в объеме более 8,5 млрд м(3)

Поставка природного газа на ГРС осуществляется ООО "Газпром трансгаз-Краснодар". Строительство и реконструкцию ГРС выполняет ПАО "Газпром".

Ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку природного газа потребителям Краснодарского края, являются ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" и АО "Краснодаргоргаз" (населению г. Краснодара).

Основными газораспределительными организациями (далее - ГРО), осуществляющими транспортировку природного газа потребителям Краснодарского края, являются АО "Газпром газораспределение Краснодар", ОАО "Славянскгоргаз", ОАО "Апшеронскрайгаз", ООО "Тихорецкгазсервис", АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз", ОАО "Павловскаярайгаз", ОАО "Юггазсервис".

Более 50% объема транспортировки природного газа по газораспределительной системе Краснодарского края осуществляется АО "Газпром газораспределение Краснодар". Общая протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему Краснодарского края, составляет более 50,3 тыс. км. В общей протяженности сетей газораспределения подземные газопроводы составляют 46%, надземные газопроводы - 54%.

Общее количество газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок, входящих в газораспределительную систему Краснодарского края, составляет 11,5 тыс. ед.
Основное потребление газа в Старомышастовском сельском поселении приходится на долю населения (100 %), на долю бюджетных организаций расходуется 0,0 % от общего потребления газа и прочие организации 0,0%. Потребление газа составляет 1598,0 тыс.м3/год.
Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.10.

Таблица 4.10
	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	Газоснабжение
	100
	-
	-


В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.
На территории Старомышастовского сельского поселения приборы учеты имеются у 100% абонентов.
Надежность работы системы
Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Старомышастовского сельского поселения соответствует нормативному.
Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.
Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

· Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

· Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

· Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

· Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

· Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

· Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.
Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

· оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

· допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

· постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

· отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

· газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.
4.3.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения
В таблице 4.11 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению, утвержденные Приказами Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края № 29/2023-газ от 30.11.2023 и № 36/2025-газ от 04.06.2025.
Таблица 4.11
Тарифы на услуги по газоснабжению на 2025 год

	Розничные цены для населения, руб./м3 
(с НДС)

	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	8,34
	9,17


4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения Старомышастовского сельского поселения основной проблемой в газоснабжении является отсутствие у 84 % абонентов системы газоснабжения.

Необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом. Это послужит основой для создания достойных условий проживания и развития производственной инфраструктуры поселения. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

С учетом анализа состояния существующей системы газоснабжения можно выделить основную проблему, возникающих при газоснабжении сельского поселения: 

- низкий уровень газификации.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения     
Таблица 4.12
Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов системы газоснабжения и сетей газоснабжения. 
	№

п/п
	Мероприятие
	Период

реализации, гг

	1
	Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов системы

газоснабжения

	1.1
	Строительство (ШРП 11 шт.) в негазифицированных микрорайонах сельского поселения 
	

	1.2
	Организация и внедрение диспетчеризации и телемеханизации объектов системы газоснабжения населенных пунктов
	

	2
	Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей газораспределения

	2.1
	Строительство сетей газораспределения и объединение их в единую систему

газораспределения

	2.1.1
	Строительство закольцовок на существующих сетях
	

	2.1.2
	Строительство полиэтиленового газопровода низкого давления
	

	2.1.3
	Строительство полиэтиленового газопровода высокого давления
	

	3
	Прочее

	3.1
	Паспортизация газопроводов
	

	3.2
	Установка индивидуальных приборов учета
	


4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения
Главной водной артерией территории поселения является река Кочеты и ее притоки. На территории Краснодарского края такие реки называют степными. Длина реки около 40 км. На территории ст. Старомышастовской река протекает единым руслом. Ширина русла от 150 м до 250 м. В пределах площади проектирования через русло р. Кочеты сооружены 3 дамбы. Непосредственно на территории проектирования в р. Кочеты впадает один крупный приток – балка Перекристива – на правом берегу.

Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для рек степного типа характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта.

В гидрогеологическом отношении Динской район входит в Западно-Кубанский краевой прогиб Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является неогеновый водоносный комплекс. Комплекс характеризуется максимальными мощностями отложений всех стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность песчаных коллекторов составляет 650-670 м. Дебиты скважин составляют 25-30 м3/час при понижении 10-36 м.

Централизованная система водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения в станице Старомышастовская и х. Горлачивка. Источником воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды являются подземные воды. Зоны санитарной охраны на артезианских скважинах организованы – 1 пояс.

Жители остальных населенных пунктов сельского поселения не обеспечены централизованным водоснабжением. В связи с чем, обеспечение питьевой водой производится из шахтных колодцев индивидуального и коллективного пользования, а также индивидуальных скважин.
Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения ст. Старомышастовской, представлена в таблице 4.13.

Таблица 4.13.

	Наименование водозаборного узла, местонахождение водозабора
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина, м
	Мощность водозабора, м3/сут.
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объемов резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	Артезианская скважина № 2757 «Сырзавод» ст. Старомышастовскаяул. Ленина
	1967
	155
	816
	Башня «Рожновского» 25 м3
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская

скважина № 118-Д «Парк» ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	1990
	220
	1152
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская скважина № 6551 «Бригада №2» ст. Старомышастовская,
	1984
	160
	432
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская скважина № 210-ГР ст. Старомышастовская, ул. Мичурина
	2008
	175
	960
	Башня «Рожновского» 15 м3
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская

скважина № 060 «Степная», ст. Старомышастовская, ул. Степная
	2001
	170
	720
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская скважина № 117-Д «Фрунзе», ст. Старомышастовская, ул. Фрунзе
	1990
	210
	864
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения


Техническое состояние водозаборных сооружений Старомышастовского сельского поселения поддерживается в удовлетворительном состоянии, проводятся ремонтно-профилактических мероприятия.
Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации Старомышастовского сельского поселения – 82,28 км. Водопроводные сети находятся в собственности Старомышастовского сельского поселения.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует.
Все действующие артезианские скважины оборудованы приборами учета воды. 
Сведения об оснащенности приборами учета абонентов предоставлены в таблице 4.14.
Таблица 4.14
	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	96,0
	100
	98,75


Действующие водозаборные сооружения, расположенные в ст. Старомышастовской не оборудованы станциями и сооружениями очистки воды.

Надежность работы системы

Технический износ водопроводных сетей составляет 32%, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода.
Жалобы абонентов на качество питьевой воды отсутствуют. На предприятии МУП «Родное подворье» проводится анализ питьевой воды согласно Программы производственного контроля. Фактов несоответствия питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не выявлено.
4.4.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения
Тарифы на холодную воду для населения в городской и сельской местности устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 09.12.2024 №196/2024-вк «О внесении изменений в приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 01.12.2023 №161/2023-вк»:

Таблица 4.15
	Тариф на питьевую воду

	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	прочие 
(без НДС), руб./м3
	население (с НДС), руб./м3
	прочие (без НДС), руб./м3
	население (с НДС), руб./м3

	45,97
	45,97
	48,69
	48,69



4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов
В настоящее время в сельском поселении достаточно много технологических и технических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

· технический износ водопроводных сетей составляет 32%, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода;

· отсутствие на водозаборных узлах станций и сооружений очистки и подготовки воды;

· необходима разработка проекта ЗСО 2 и 3 пояса, приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02, шесть артезианских скважин (№№ 118-Д «Парк»», 210-ГР, 060 «Степная», 2757 «Сырзавод», 6551 «Бригада №2», 117-Д «Фрунзе») не поставлены на государственный кадастровый учет (в настоящее время дело № А32-51663/2023 «О признании права собственности на объекты ЖКХ, расположенные на территории Старомышастовского СП» находится в Арбитражном суде Краснодарского края). После постановки на кадастровый учет шести артезианских скважин предприятие МУП «Родное подворье» представит в орган кадастрового учета сведения о зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения, как о зонах с особыми условиями использования территории.
4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения
По исключению дефицита свободных мощностей, для дальнейшей возможности технологического подключения новых абонентов (при быстрой застройке новых коттеджных поселков Старомышастовского сельского поселения), необходимо строительство 3-х артезианских скважин на ул. Северной, х. Горлачивка, ул. Сады Южные).
4.5. Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
На момент разработки программы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются. 

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.
4.5.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в сфере водоотведения

На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.

4.6. Система утилизации твердых бытовых отходов
4.6.1 Характеристика системы утилизации ТБО
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

· создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

· определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

· организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

На территории Старомышастовского сельского поселения услуги по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет АО «Мусороуборочная компания».
Объем собираемых ТКО за 2024 год составил 26,4 тыс.м3 

Таблица 4.16
Система сбора и удаления отходов
	Населенный пункт
	Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет)
	Количество контейнерных площадок
	Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера
	Периодичность вывоза ТКО (дни недели, часы, количество рейсов в день)
	Куда осуществляется вывоз ТКО (полигон, свалку или несанкционированную свалку и его (ее) местоположение)

	ст. Старомышастовская
	Да – пакетный сбор
	-
	-
	1 раз в неделю, с 8-00 до 17-00, 2 рейса
	полигон депонирования отходов IV-V классов опасности, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе х. Копанского


Информация о наличии мест несанкционированного размещения отходов (свалок) на территории Старомышастовского сельского поселения в адрес регионального оператора не поступала.
Требования к периодичности вывоза ТКО установлены п. 17 Приложения 1 раздела VII Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № З54 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В частности, указанными требованиями предусмотрено, что обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления осуществляется:

· в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 'С и ниже) не реже одного раза в трое суток,

· в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 'С) не реже l раза в сутки (ежедневный вывоз).
Кроме того, требования к периодичности вывоза ТКО и КГО регламентируются Постановлением Главного государственною санитарного врача РФ от 28.01.2021п № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (далее-СанПиН 2.1.3684-21).

В частности, п. l1 СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

· плюс 5'С и выше - не более 1 суток,

· плюс 4'С и ниже - не более 3 суток.

Согласно п. 13 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующий субъект осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже l раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4'С и ниже, а при температуре плюс 5'С и выше - не реже l раза в 7 суток.

Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором строго с мест (площадок) накопления ТКО, включенных в Территориальную схему, в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями к периодичности транспортирования ТКО, в том числе на территории Динского муниципального района Краснодарского края.

Схема потоков, определенная приложением к Территориальной схеме, предусматривает ведение учета сведений о количестве ТКО, образованных на территории Динского муниципального района Краснодарского края, в целом по муниципальному образованию.
Надежность работы системы ТБО
Основная масса отходов, образующихся на территории сельского поселения, вывозится на лицензированный полигон ТБО: полигон депонирования отходов IV-V классов опасности, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе х. Копанского.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий Старомышастовского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.
Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека: 
- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 
- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих. 
- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов. 
- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов. 
- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
4.6.2 Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Таблица 4.17
Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная компания», утвержден приказом от 18 декабря 2020 года N 34/2020-тко «Об установлении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» (с изменениями на 20 декабря 2024 года № 25/2024-тко)
	Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 (НДС не облагается)

	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	434,60
	457,52


4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

· не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО
Мероприятия не планируются.

4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.
Оснащенность приборами учета:
- Водоснабжение:

население – 96%;

промышленные объекты – 100%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 98,75%.

- Теплоснабжение:

население – н/д%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – н/д%.
- Газоснабжение:
объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.
- Электроснабжение 

объекты социально-культурного и бытового назначения – 100 %;

промышленные объекты – 100 %;

население – 100 %.
- Водоотведение – отсутствует.
5. ПЛАН РАЗВИТИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспектива развития территории Старомышастовского сельского поселения рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, краснодарского края и сельского поселения.
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

 - обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

 - формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

 - сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.
5.1. Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

В генеральном плане принята проектная численность населения:

· на расчётный срок (2031 г.) – 11853 человека.
Жилищный фонд

В основу планировочного решения положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структур населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение существующего общественного центра с учетом его реконструкции, благоустройство парковой зоны прилегающих территорий к общественному центру, а также проектируемые подцентры в проектируемых районах.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.
5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития сельского поселения.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Существующее положение 

2024 год
	Перспектива 

2035 год

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Объем производства электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	н/д
	54241,698

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	Гкал
	775,62
	1069,86

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	тыс. м3
	1598,0
	50104,0

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Объем переданной воды потребителю
	тыс. м3
	н/д
	579,68

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Система водоотведения отсутствует
	тыс. м3
	-
	-

	6. 
	Система утилизации ТКО

	6.1. 
	Объем собираемых ТКО от потребителей
	тыс. м3
	26,4
	27,5


6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения на период до 2035 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2024 г.
	2030 г.
	2035 г.

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/д
	0
	0

	1.1.2. 
	Износ сетей
	%
	н/д
	<10
	<5

	1.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	<0,1
	<0,1

	1.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	ед.
	0
	0
	0

	1.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100
	100
	100

	1.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100

	2. Т
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0 
	0
	0

	2.1.2. 
	Износ тепловых сетей
	%
	н/д
	<50
	<20

	2.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	<0,5
	<0,2

	2.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	2.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0

	2.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	35
	35
	35

	2.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	0
	40
	50

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	3.1.1. 
	Износ сетей газоснабжения
	%
	0
	<1
	<1

	3.1.2. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	<0,1
	<0,1

	3.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	3.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0

	3.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения)
	%
	16
	40
	60

	3.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100

	4. 
	Система водоснабжения

	4.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	4.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0
	0
	0

	4.1.2. 
	Износ водопроводных сетей
	%
	32
	<30
	<30

	4.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	26
	<25
	<25

	4.2. 
	Показатели качества воды

	4.2.1. 
	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам.
	%
	0
	0
	0

	4.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.3.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	0
	0
	0

	4.3.2. 
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	н/д
	90
	90

	4.3.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	97
	100
	100

	5. 
	Система водоотведения

	5.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	5.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	-
	-

	5.1.2. 
	Износ канализационных сетей
	%
	-
	-
	-

	5.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-

	5.2. 
	Показатели качества очистки сточных вод

	5.2.1. 
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	-
	-
	-

	5.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	5.3.1. 
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения)
	%
	-
	-
	-

	6. 
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО

	6.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1. 
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	60
	60
	50

	6.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	6.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0

	6.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения)
	%
	100
	100
	100

	6.2.3. 
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0

	н/д – нет данных


Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: 
· обеспечение бесперебойного газоснабжения;
· подключение новых абонентов.

Реализация программных мероприятий по системе теплоснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.
Общая программа инвестиционных проектов Старомышастовского сельского поселения до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Источник информации 
	Годы реализации

	1
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	1.1
	Увеличение мощности ПС 35/10 «Старомышастовская» до 16,0 МВА
	Схема электроснабжения Старомышастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края на период с 2021 по 2032 годы 

	2025

	1.2
	Строительство 10 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6490 кВт
	
	2025-2030

	1.3
	Реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 210 кВт до 650 кВт
	
	2028-2032

	1.4
	Замена дефектных опор
	
	2025-2032

	2
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	2.1.
	Перевод котельной № 43 на природный газ
	Схема теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения динского района Краснодарского края на период с 2025 по 2036 годы 
	будет определен после завершения работ по проектированию

	2.2
	Ремонт тепловых сетей
	
	2025-2036

	3
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	3.1
	Строительство (ШРП 11 шт.) в негазифицированных микрорайонах сельского поселения 
	Схема газоснабжения Старомышастовского сельского поселения динского района Краснодарского края на период с 2019 по 2030 годы
	нет сведений

	3.2
	Организация и внедрение диспетчеризации и телемеханизации объектов системы газоснабжения населенных пунктов
	
	нет сведений

	3.3
	Строительство сетей газораспределения и объединение их в единую систему газораспределения
	
	нет сведений

	3.4
	Строительство закольцовок на существующих сетях
	
	нет сведений

	3.5
	Строительство полиэтиленового газопровода низкого давления
	
	нет сведений

	3.6
	Строительство полиэтиленового газопровода высокого давления
	
	нет сведений

	3.7
	Паспортизация газопроводов
	
	нет сведений

	3.8
	Установка индивидуальных приборов учета
	
	нет сведений

	4
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	4.1
	Строительство 3-х артезианских скважин на ул. Северной, х. Горлачивка, ул. Сады Южные
	нет сведений
	нет сведений

	5
	ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

	5.1.
	Мероприятия не планируются
	-
	-


8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы
	Наименование
	Источник финансирования
	Затраты, тыс.руб

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Увеличение мощности ПС 35/10 «Старомышастовская» до 16,0 МВА
	нет сведений
	20 000,00

	Строительство 10 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6490 кВт
	нет сведений
	10 000,00

	Реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 210 кВт до 650 кВт
	нет сведений
	2 000,00

	Замена дефектных опор
	нет сведений
	20 000,00

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Перевод котельной № 43 на природный газ
	Бюджет муниципального образования Старомышастовское сельское поселение и областной бюджет
	будут определены после завершения работ по проектированию

	Ремонт тепловых сетей
	Бюджет муниципального образования Старомышастовское сельское поселение и областной бюджет
	нет сведений

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Строительство ШРП (11 шт.) в негазифицированных микрорайонах сельского поселения 
	нет сведений
	680,00 за 1 шт

	Организация и внедрение диспетчеризации и телемеханизации объектов системы газоснабжения населенных пунктов
	нет сведений
	нет сведений

	Строительство сетей газораспределения и объединение их в единую систему газораспределения
	нет сведений
	нет сведений

	Строительство закольцовок на существующих сетях
	нет сведений
	нет сведений

	Строительство полиэтиленового газопровода низкого давления
	нет сведений
	нет сведений

	Строительство полиэтиленового газопровода высокого давления
	нет сведений
	нет сведений

	Паспортизация газопроводов
	нет сведений
	15,00

	Установка индивидуальных приборов учета
	нет сведений
	2,00 за 1 шт.

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Строительство 3-х артезианских скважин на ул. Северной, х. Горлачивка, ул. Сады Южные
	нет сведений
	нет сведений

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Мероприятия не планируются
	-
	-


Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 
9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.
Координатором реализации Программы является Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2025-2030 гг.;
2 этап – 2031-2035 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2025-2029 гг. 
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края. 
9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы Старомышастовского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы Старомышастовского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Старомышастовского сельского поселения. 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2025-2035 годы 

Разработчик: 
Индивидуальный предприниматель Антонов Сергей Александрович

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 
адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru 
	Индивидуальный предприниматель
	_____________________
	Антонов С.А.


Заказчик: 

Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края
Юридический адрес: 353220, РФ, Краснодарский край, Динской р-н, Старомышастовская ст-ца, Красная ул, 133
	Глава Старомышастовского сельского поселения 
	_____________________
	Захаров М.В.

















ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ


СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


на 2025-2035 годы


(далее – Программа)








�


























2025 г. 








4

